Подробная инструкция по работе с 
SonyEricsson K750 
CID 49

Содержание

Общие сведения	3

Цвета телефонов (Red, Brown, Blue)	3

Версии прошивок.	4

CID.	4

Прошивочные драйвера	5

Перепрошивка.	7

XS++1.2	7

SEFP (FAR Plugin)	11

Замена драйверов камеры, дисплея и профилей звука.	15

Замена меню.	17

Создание собственного меню.	18

Как заменить иконки:	18

Как сделать ссылку на яву(Java):	19

Как сделать TabMenu (меню вкладками, как меню Настройки)	19

Замечание:	21

Приятное дополнение к замене иконок в главном меню:	21

Применение патчей V-klay	22

SEFP (FAR Plugin)	22

GSlide	23

Перепрошивка в SonyEricsson W800i	25

Работа с GDFS.	29

Благодарности.	33

# Общие сведения

Преимущество этой инструкции в том, что каждый пункт самостоятельный и вам не придется читать и искать информацию по всем разделам. 
Все операции с телефоном выполняются с помощью комплектного кабеля DCU-60

Версия прошивки телефона смотрится так: > * < < * < * 
Значки > и < означают отклонения джойстика влево или вправо
Что бы не получать Белый экран - освобождайте достаточно памяти в телефоне перед прошивкой. Достаточно - это 15-20 МБ. (Не на карте, а в самом телефоне!)

## Цвета телефонов (Red, Brown, Blue)

RED - "красный" телефон, такой "цвет" имеют трубки, официально предназначенные для продажи и без проблем прошиваемые всем, чем сможешь, и любой версией прошивки (ну, кроме SEUS, он шьет всегда последнюю версию прошивки).
То есть это гут, такие телефоны и должны продаваться и, соответственно, покупаться!
BROWN - обычно предпродажная версия телефона, имеет недоработанную прошивку и нормально не прошивается (имеется в виду то, что SEUS такие трубки не шьёт вообще, а другими способами, например, через DaVinci, в них можно зашивать лишь BROWN-прошивки, а они обычно самые древние и глючные). Также бывает внешний вид слегка не тот, что в релизе (ну то есть в RED). Яркий пример - "коричневый" w800, у которого на кнопке запуска плеера была нарисована нота, вместо значка Уокмен. Такие телефоны обычно используются на выставках новинок, для прессы, обзоров и т.д. Чтобы подогреть интерес публики к новинке.
Но, бывает, и продают. Обычно их покупают нетерпеливые энтузиасты, гонящиеся за новинками и плюющие на качество. Также BROWN телефоны получаются после неудачной разлочки/прошивки.
Если вам продали BROWN-телефон под видом RED, то вы вправе вернуть свои деньги за него у продавца, к тому же он легко за это может нарваться на штраф!
BLUE - пустая "болванка", телефон с девственно чистой флеш-памятью, куда еще не забит ни IMEI, ни CID, ни прошивка, абсолютно ничего. Таким он "рождается" в сборочном цехе на фабрике. Затем в него заливают всё, что надо, вместе с прошивкой, он становится RED и идет в продажу. Такой телефон найти довольно сложно и его уж точно вам ни в каком салоне не продадут.

## Версии прошивок.

Версии прошивок в порядке появления:

R1J002 > R1L002 > R1N035 > R1AA008 > R1BC002 > R1CA021 > R1DB001

## CID.

- CID - "сертификат" в телефоне, определяющий способ защиты от доступа к флэш памяти телефона сторонним нефирменным сервисным софтом. Для прошивки программа-флэшер должна иметь соответствующий загрузчик для каждого CID для обхода зашиты. Почти каждое новое поколение/новый телефон SE имеет новый CID.

- Чтобы распознать CID можно использовать либо DaVinci либо Phone XS.

- Понизить CID нельзя, только повысить.

# Прошивочные драйвера

Прошивочные драйвера - это специальные драйвера, в отличии от штатных, для работы с телефоном как с диском и тому подобное. Для перешивки их необходимо установить обязательно.

- Скачиваем драйвера (Отсюда) распаковываем в любую папку.

- После чего выключаем свой телефон, зажимаем кнопку С на телефоне и подключаем к разъёму кабеля DCU-60 (входящий в комплект поставки всех современных телефонов SonyEricsson начиная с K750).
(Примечание: на первый раз тут телефон сам включится, это нормально).

- Windows находит новое устройство USB Flash Device:

- После чего как предлагает поискать драйвер в системе автообновления Windows: отмечаем «Нет, не в этот раз», жмем далее

- В появившемся окне выбираем «установку из указанного места», жмем далее.

- Отмечаем «Не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер», жмем далее.

- В следующем окне жмем «установить с диска», нажимаем «Обзор» и выбираем файл «ggsemc» из папки в которую мы распаковали скачанный драйвер. Жмем «OK», а затем «далее».

- В процессе установки вылезет окошко. В нем жмем «Всё равно продолжить.

- Процесс установки завершен, жмем «Готово».

# Перепрошивка.

## XS++1.2

- Сначала скачаем всё, что нужно для прошивки, а именно:
XS++1.2 
Прошивочные файлы (FS и MAIN) соответствующие вашему телефону и прошивке. 
(Их скачать можно на различных сайтах данной тематики, таких как «Mobilefree» «Se-zone» «Sony-Ericsson» «TopSony», почти на каждом сайте есть функция поиск, так что прежде чем писать вопросы на форуме, воспользуйтесь поиском.)

- Теперь распаковываем FS и MAIN (если они в архиве) в любую папку на вашем жестком диске.

- Распаковываем архив со скачанной XS++1.2 в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\XS++\)

- Запускаем XS++.

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и не отпуская подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.) 
Должно появится следующее окно (Flash Firmware), в поле IMEI: должен быть ваш IMEI.
Также мы видим свой CID, а он у нас 49.

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем скаченный ранее файл MAIN.

- Ставим галочку на «Flash File System», жмем «…» в появившемся окне выбираем скаченный ранее файл FS.

- Ставим галочку на «Customize File System».

- В строке «Select phone model:» выбираем K750.

- В строке «Select CDA and Region:» выбираем «CDA: EMEA_1 (CDA102338/36).

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки FS и MAIN.

- После чего появится следующее окно:

В нём жмем «Да»

- Не  вздумайте включать телефон во время этой операции. Через несколько секунд программа попросит вас отсоединить кабель (отключить следует в течении 8 секунд, не игнорируйте, отключайте вовремя)

- Сразу после отключения кабеля XS++ скажет извлечь и снова вставить аккумулятор (далее передернуть). Всё выполняем в течении 30 секунд, не игнорируйте, отключайте вовремя.

- Далее идет процесс заливки файлов

- Далее программа снова просит нас отключить кабель (также в течении 8 секунд)

- Отключив кабель, передергиваем аккумулятор и ждем окончания процесса.

- В конце мы должны увидеть следующее окно:

- Всё теперь отключаем кабель.

- Дальше нужно восстановить телефон после взлома ФС (файловой системы).

- Делается это повторной прошивкой файла MAIN, далее подробно.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и втыкаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.)

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем скаченный ранее файл MAIN.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки MAIN.

- Закрываем программу, отключаем кабель.

- Всё телефон прошит!!! Включаем.

P.S. Выполняя каждый пункт в точности с данным описание, вы можете быть уверены в успешной перепрошивке телефона.

Возможен немножко иной способ (более быстрый): можно пропустить 8 пункт и не ждать заливки файла MAIN. Так как нам всё равно придется потом его залить (для восстановления).

Используйте на своё усмотрение. Новичкам всё таки рекомендую пользоваться выше описанным способом.

## SEFP (FAR Plugin)

Есть два варианта прошивки с использованием SEFP:

- Прошивка FS и MAIN средствами XS++, а финализация (заливка сертификатов и языкового пакета для вашего региона) с помощью SEFP.

- Прошивка FS и MAI и финализация с помощью SEFP. Но в любом случае если у вас телефон с CID49, вам придется использовать XS++, для заливки «лоадеров».

Я опишу вариант №1, так как считаю его более приемлемым.

И так начнём.

1. Скачиваем необходимый для работы дистрибутив:

- Для начала качаем сам Far Manager, распаковываем при помощи WinRar.

- Скачиваем SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем и ложем папку «SEFP» в папку «Plugins» файлового менеджера.

- Скачиваем обновление v0.10.0.51 к SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем, копируем все файлы и папки в установленный "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

- Скачиваем db2010cid49_3_3, распаковываем. Копируем все из папки "db2010cid49_3_3/SEFP" в "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

- Далее заходим в папку FAR/SEFP и запускаем файл sefp0.10.0.51patch.exe и жмём кнопку "Do it!" (файл sefp0.10.0.51patch.exe должен лежать прямо в папке SEFP).

- XS++1.2

- Прошивочные файлы (FS и MAIN) соответствующие вашему телефону и прошивке. (Их скачать можно на различных сайтах данной тематики, таких как «Mobilefree» «Se-zone» «Sony-Ericsson» «TopSony»

- Оригинальные файлы кастомизации (CDA) для вашей модели телефона и вашего региона. 
(K750i_CDA102338_36_EMEA_1) (Их скачать можно на различных сайтах данной тематики, таких как «Mobilefree» «Se-zone» «Sony-Ericsson» «TopSony», почти на каждом сайте есть функция поиск, так что прежде чем писать вопросы на форуме, воспользуйтесь поиском.)
Распаковываем их в любую папку.

2. Теперь распаковываем FS и MAIN (если они в архиве) в любую папку на вашем жестком диске.

- Распаковываем архив со скачанной XS++1.2 в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\XS++\)

- Запускаем XS++.

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и не отпуская подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.) 
Должно появится следующее окно (Flash Firmware), в поле IMEI: должен быть ваш IMEI.

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем скаченный ранее файл MAIN.

- Ставим галочку на «Flash File System», жмем «…» в появившемся окне выбираем скаченный ранее файл FS.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки FS и MAIN.

- Всё. Теперь закрываем программу и отключаем кабель.

2. Теперь необходимо финализировать телефон.

Для это нужно прошить файлом k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar с помощью XS++.

  - Запускаем XS++ (правила работы с ней я привёл выше)

  - Теперь необходимо извлечь и снова вставить аккумулятор (далее передернуть).

  - Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.)

  - Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем файл k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar.

  - Жмем «Flash»

  - Ждем пока завершится процесс прошивки файла k750w800_r2e_dcu.49r.ssw.

  - После завершения процесса прошивки закрываем программу и отключаем кабель.

  - Телефон включать можно не пытаться (не включится).

  - Передёргиваем аккумулятор.

  - Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

  - В настройках плагина с помощью мышки либо при помощи клавиши "Tab" отмечаем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

  - Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH", заходим в "FS"(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим файлы и каталоги внутренней системы телефона.

  - Далее идем по адресу tpa\preset\

  - В правом окне Far Manager. Идем в каталог где лежат «Оригинальные файлы кастомизации (CDA)» скаченные и распакованные нами ранее.

  - Выбираем папку custom. Жмем F5 – copy- all.

  - После того как папка скопируется, для сохранения всех изменений необходимо перейти в корневой каталог "FS" нажимая ".." пока не появится окошко с надписью "Do you wish to SHUTDOWN CSFSloader?" и нажать "YES" После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон.

  - Передергиваем аккумулятор.

  - Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

  - В настройках плагина при помощи клавиши "Tab" выбираем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

  - Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH

  - Заходим во "FLASH "(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим один файл memory. На соседней панели открываем папку Rest из db2010cid49_3.rar и копируем (Нажимаем F5) из неё файл rest_K750_*******.bin в плагин, где ******* версия вашей прошивки. Открывается окно установки патча. В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.
3) После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон. Передергиваем аккумулятор.

3. Прошивка завершена можете включать телефон.
P.S. Выполняя каждый пункт в точности с данным описание, вы можете быть уверены в успешной перепрошивке телефона.

# Замена драйверов камеры, дисплея и профилей звука.

Основные принципы работы с XS++ и Far Manager, я привел в разделе перепрошивки.

- Скачиваем необходимый для работы дистрибутив:

- Для начала качаем сам Far Manager, распаковываем при помощи WinRar.

- Скачиваем SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем и ложем папку «SEFP» в папку «Plugins» файлового менеджера.

- Скачиваем обновление v0.10.0.51 к SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем, копируем все файлы и папки в установленный "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

- Скачиваем db2010cid49_3_3, распаковываем. Копируем все из папки "db2010cid49_3_3/SEFP" в "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

- Далее заходим в папку FAR/SEFP и запускаем файл sefp0.10.0.51patch.exe и жмём кнопку "Do it!" (файл sefp0.10.0.51patch.exe должен лежать прямо в папке SEFP).

- XS++1.2

- Профили звука, можно взять отсюда.

- Драйвера камеры и дисплея ищем здесь.

- Начнем:

- Распаковываем архив со скачанной XS++1.2 в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\XS++\)

- Запускаем XS++.

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и не отпуская подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.)

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем файл k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки файла k750w800_r2e_dcu.49r.ssw.

- После завершения процесса прошивки закрываем программу и отключаем кабель.

- Телефон включать можно не пытаться (не включится).

- Передёргиваем аккумулятор.

- Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина при помощи клавиши "Tab" выбираем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH", заходим в "FS"(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим файлы и каталоги внутренней системы телефона.

- Далее идем по адресу:
ifs\settings\acoustic – профили звука
ifs\settings\acoustic\camera – драйвер камеры
ifs\settings\acoustic\ display - драйвер дисплея

- В правом окне Far Manager. Идем в каталог где лежат драйвера или профили. Выбираем нужный файл. Жмем F5 – copy- all.

- После того как всё скопируется, для сохранения всех изменений необходимо перейти в корневой каталог "FS" нажимая ".." пока не появится окошко с надписью "Do you wish to SHUTDOWN CSFSloader?" и нажать "YES" После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон.

- Передергиваем аккумулятор.

- Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина при помощи клавиши "Tab" выбираем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH

- Заходим во "FLASH "(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим один файл memory. На соседней панели открываем папку Rest из db2010cid49_3.rar и копируем (Нажимаем F5) из неё файл rest_K750_*******.bin в плагин, где ******* версия вашей прошивки. Открывается окно установки патча. В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.
3) После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон. Передергиваем аккумулятор.

- Установка драйверов и профилей завершена можете включать телефон.

P.S. Выполняя каждый пункт в точности с данным описание, вы можете быть уверены в успешной заливке файлов.

# Замена меню.

Основные принципы работы с XS++ и Far Manager, я привел в разделе перепрошивки.

1. Скачиваем необходимый для работы дистрибутив:

  - Для начала качаем сам Far Manager, распаковываем при помощи WinRar.

  - Скачиваем SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем и ложем папку «SEFP» в папку «Plugins» файлового менеджера.

  - Скачиваем обновление v0.10.0.51 к SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем, копируем все файлы и папки в установленный "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

  - Скачиваем db2010cid49_3_3, распаковываем. Копируем все из папки "db2010cid49_3_3/SEFP" в "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

  - Далее заходим в папку FAR/SEFP и запускаем файл sefp0.10.0.51patch.exe и жмём кнопку "Do it!" (файл sefp0.10.0.51patch.exe должен лежать прямо в папке SEFP).

  - XS++1.2

  - Различные меню, можно взять отсюда.

- Начнем:

- Распаковываем архив со скачанной XS++1.2 в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\XS++\)

- Запускаем XS++.

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и не отпуская подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.)

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем файл k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки файла k750w800_r2e_dcu.49r.ssw.

- После завершения процесса прошивки закрываем программу и отключаем кабель.

- Телефон включать можно не пытаться (не включится).

- Передёргиваем аккумулятор.

- Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина при помощи клавиши "Tab" выбираем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH", заходим в "FS"(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим файлы и каталоги внутренней системы телефона.

- Далее идем по адресу:
\tpa\preset\system\menu

- В правом окне Far Manager. Идем в каталог где лежат новые значки и файл menu.ml. Выбираем нужныt файлs. Жмем F5 – copy- all.

- После того как всё скопируется, для сохранения всех изменений необходимо перейти в корневой каталог "FS" нажимая ".." пока не появится окошко с надписью "Do you wish to SHUTDOWN CSFSloader?" и нажать "YES" После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон.

- Передергиваем аккумулятор.

- Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина при помощи клавиши "Tab" выбираем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH

- Заходим во "FLASH "(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим один файл memory. На соседней панели открываем папку Rest из db2010cid49_3.rar и копируем (Нажимаем F5) из неё файл rest_K750_*******.bin в плагин, где ******* версия вашей прошивки. Открывается окно установки патча. В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.
3) После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон. Передергиваем аккумулятор.

- Установка нового меню завершена можете включать телефон.

P.S. Выполняя каждый пункт в точности с данным описание, вы можете быть уверены в успешной заливке файлов.

## Создание собственного меню.

Мне вопросы не задавать. Информацию взял с sony-ericsson.ru, а там она взята с mobile-review.com.
Файл menu.ml находится в tpa/preset/system/menu/.
На всякий случай делаете резервную копию этого файла. (BackUp)
Итак, копируете файл menu.ml на компьютер. Открываете его блокнотом и начинаете редактировать.
После сохранения изменений в файле, заливаете его обратно в телефон, в ту же папку откуда взяли. Общий сброс или просто сброс при этом НЕ нужен.

Как заменить иконки:
1. Находим в файле такие строчки (на каждый элемент меню!)
Цитата:
<icon pos="unselected" source="internal">DESKTOP_WAP_ICN</icon>
<icon pos="selected" source="internal">DESKTOP_WAP_SELECTED_ICN</icon>
Итак, pos="unselected" - это иконка пункта меню, на который НЕ наведен курсор
pos="selected" - соответственно иконка активного пункта меню.
source="internal" - это источник файла иконки. В данном случае internal означает, что иконка берется, скорее всего, из MAIN, куда нам пока что не добраться.
DESKTOP_WAP_ICN - собственно имя иконки.
С теорией закончили, теперь к делу.
2. Подготавливаем свои иконки. Прокатывают форматы PNG, JPG, GIF. Лучше всего использовать PNG или GIF, так как в них поддерживается прозрачность. Размер иконок до сих пор не определен четко, но люди используют такие размеры:
Для неактивного пункта - 55х36 (ширина Х высота) или 55х34
Для активного - 64х44 или 48х42.
Собственно, можно ставить любые размеры, даже 100х100, но конечно такая иконка закроет соседние.
3. Для главного меню должно получиться 24 иконки (12 для активного пункта и 12 для неактивного)
4. Называть эти иконки можно как душе угодно, но уже выработался стандарт, что для выбранной иконки мы добавляем в конце _s. Например: call.png и call_s.png.
5. Закачиваем эти иконки в ту же папку где находится menu.ml, то есть в tpa/preset/system/menu/
6. Кажется, в имени файла важен регистр символов. Поэтому, чтобы потом было меньше проблем проверьте, чтобы все имена файлов были в нижнем регистре.
Иконки готовы, переходим к редактированию файла меню.
7. Меняем source="internal" на source="file".
8. Прописываем вместо имен стандартных иконок свои имена. Например:
DESKTOP_WAP_ICN меняем на wap.png
9. В результате, на каждый пункт, на который мы хотим поменять иконку должен быть приблизительно такой текст:
Цитата:
<element id="FMRadio">
<label type="name" textid="FMR_FM_RADIO_TXT"/>
<icon pos="unselected" source="file">radio.png</icon>
<icon pos="selected" source="file">radio_s.png</icon>
<link type="internal"/>
</element>
10. Закачиваем переделанный menu.ml в телефон, включаем, и наслаждаемся новыми иконками (и торможением при первом открытии меню)

Как сделать ссылку на яву(Java):
1. Допустим нам нужно сделать ссылку на MobyExplorer.
<link type="internal"/> меняем на <link type="java" javasuitename="MobyExplorer" javasuitevendor="Bermin Software" javasuitepoint="ftpmid.FtpMid"/>
javasuitename, javasuitevendor, javasuitepoint - берем в .Jad -файле приложения или игрушки или в MANIFEST.MF, что лежит в папке META-INF в .JAR -файле.
Например:
Цитата:
Manifest-Version: 1.0
Ant-Version: Apache Ant 1.6.2
Created-By: 1.4.2_10-b02 (Sun Microsystems Inc.)
MIDlet-1: MobyExplorer,/folder_html.png,ftpmid.FtpMid
MobyEncodingDefault: UTF-8
MIDlet-Vendor: Bermin Software
Moby-Encoding-Custom: UTF-8#KOI8-R
MIDlet-Description: File Manager and FTP Client
MIDlet-Version: 2.1
MIDlet-Name: MobyExplorer
2. Сохраняем изменения и закачиваем новый файл.

Как сделать TabMenu (меню вкладками, как меню Настройки)
Структура TabMenu такова:
Цитата:
<menu id="SettingsTabMenuId" layout="TabMenu">
<element id="SettingsTabMenuId">
<label type="name" textid="..."/>
<icon pos="selected" source="internal">...</icon>
<icon pos="unselected" source="internal">...</icon>
<menu id="...">
<element id="...">
<label type="name" textid="..."/>
<icon pos="left" source="internal">...</icon>
<link type="internal"/>
</element>
................
</menu>
</element>
.................
</menu>
1. Вписываем эту структуру вместо:
<link type="internal"/>
2. Чтобы добавить новую вкладку, добавляем структуру:
Цитата:
<element id="SettingsTabMenuId">
<label type="name" textid="..."/>
<icon pos="selected" source="internal">...</icon>
<icon pos="unselected" source="internal">...</icon>
<menu id="...">
<element id="...">
<label type="name" textid="..."/>
<icon pos="left" source="internal">...</icon>
<link type="internal"/>
</element>
................
</menu>
</element>
3. Чтобы добавить новый элемент на вкладку добавляем такую структуру:
Цитата:
<element id="...">
<label type="name" textid="..."/>
<icon pos="left" source="internal">...</icon>
<link type="internal"/>
</element>
Учтите, что иконки тут меньше по размеру!

Как сделать еще одно меню 3х4 (как главное меню):
Структура меню с layout="DesktopTopMenuGFX2", то есть 3х4 такова:
Цитата:
<element id="...">
<label type="name" textid="..."/>
<icon pos="unselected" source="file">...</icon>
<icon pos="selected" source="file">...</icon>
<menu id="MainMenu" layout="DesktopTopMenuGFX2">
<accelerator>MapToKeypad</accelerator>
<highlight>4</highlight>

<!-- Java Element 1 -->
<element id="...">
<label type="name"><text>...</text></label>
<icon pos="unselected" source="file">...</icon>
<icon pos="selected" source="file">...</icon>
<link type="internal"/>
</element>
...................
</menu>
</element>
1. Вставляем эту структуру вместо одного из элементов главного меню, или куда вам придумается.
2. Чтобы добавить элемент, вставляем эту структуру:
Цитата:
<element id="...">
<label type="name"><text>...</text></label>
<icon pos="unselected" source="file">...</icon>
<icon pos="selected" source="file">...</icon>
<link type="internal"/>
</element>

Как поставить свои имена пунктам меню:
Заменяем:
<label type="name" textid="..."/> на <label type="name"><text>...</text></label>. Где, между тегами <text></text> прописываем свое имя пункту.
Имена можно задавать и русскими символами. Для этого сохраните файл в кодировке UTF-8 (можно даже блокнотом).
Маленькая поправка:
Если мы хотим поменять имя не пункта, а меню, например:
<menu id="Menu_Entertainment_Id">, то пишем type не "name", а "TITLE"

Замечание:
1. На место element id="..." прописывайте существующие значения.
2. Можно использовать и другие значения layout, но я этого описывать не буду. Но если вам кажется, что главное меню в стиле старых Нокий лучше что ж можете и сами разобраться.
Спасибо всем за идеи и данные.

Приятное дополнение к замене иконок в главном меню:
Благодаря rtoip с http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=3716&st=640
теперь рядом с menu.ml можно положить не сами иконки, а ярлыки к ним, сами же иконки можно положить в папку изображения и менять оформление меню не пользуясь фаром, а просто заменяя иконки и выкл. и вкл. телефон.
For example:
Shortcut to file /tpa/user/other/icons/icon1_selected.png is a file called "icon1_selected.png.@" (это ярлык). Content of file is the path in unicode + 0x00 at the end of file.
CODE (содержимое ярлыка в юникоде UTF-8)
2F 00 74 00 70 00 61 00 2F 00 75 00 73 00 65 00 | / t p a / u s e
72 00 2F 00 6F 00 74 00 68 00 65 00 72 00 2F 00 | r / o t h e r /
69 00 63 00 6F 00 6E 00 73 00 2F 00 69 00 63 00 | i c o n s / i c
6F 00 6E 00 31 00 5F 00 73 00 65 00 6C 00 65 00 | o n 1 _ s e l e
63 00 74 00 65 00 64 00 2E 00 70 00 6E 00 67 00 | c t e d . p n g
00 00

Замечание: в menu.ml нужно указывать как и раньше название файла, а не ярлыка.
Название ярлыка должно совпадать с названием файла иконки.

Например у меня ярлыки ссылаются на /tpa/user/image/icons/.
В этой папке лежат текущие иконки. Плюс в папке изображения я создал несколько папок с наборами иконок. Для замены я перемешаю средствами телефона иконки из icons в пустую папку, а затем из папки с другим набором перемещаю иконки в icons - выкл. и вкл телефон и получаю новое оформление меню.
serg2787 http://forum.mobile-review.com//showthread.php?t=36287&page=11
написал удобную программу для создания ярлыков. SE_Labels_Creator_Edited.
Кстати ярлыки можно создавать не только для иконок главного меню, но на любые файлы в /tpa например menu.ml и т.д. Удачи в экспериментах.

# Применение патчей V-klay

## SEFP (FAR Plugin)

Основные принципы работы с XS++ и Far Manager, я привел в разделе перепрошивки.

1. Скачиваем необходимый для работы дистрибутив:

  - Для начала качаем сам Far Manager, распаковываем при помощи WinRar.

  - Скачиваем SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем и ложем папку «SEFP» в папку «Plugins» файлового менеджера.

  - Скачиваем обновление v0.10.0.51 к SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем, копируем все файлы и папки в установленный "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

  - Скачиваем db2010cid49_3_3, распаковываем. Копируем все из папки "db2010cid49_3_3/SEFP" в "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

  - Далее заходим в папку FAR/SEFP и запускаем файл sefp0.10.0.51patch.exe и жмём кнопку 
"Do it!" (файл sefp0.10.0.51patch.exe должен лежать прямо в папке SEFP).

  - XS++1.2

  - Патчи (Их скачать можно на различных сайтах данной тематики, таких как «Mobilefree» «Se-zone» «Sony-Ericsson» «TopSony», почти на каждом сайте есть функция поиск, так что прежде чем писать вопросы на форуме, воспользуйтесь поиском.)
Почти все патчи представлены примерно в таком виде:
;Название патча
;Модель телефона _ прошивка 
;©Автор
адрес
путь: параметр1 параметр2
Выбрали патч, исходя из модели вашего телефона, и прошивки, установленной в нём!!! Если вы попробуете залить патч, предназначенный для другой прошивки – в результате вы получите мёртвое тело! Так что будьте внимательны с выбором.
Доводим патч до понятного для плагина вида: Открываем блокнот и вставляем туда текст нашего патча. Сохраняем. Теперь нужно переименовать полученный файл в вид: *.vkp, т.е. сменим его расширение. Получаем файл, готовый к патчеванию:

2. Начнем:

- Распаковываем архив со скачанной XS++1.2 в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\XS++\)

- Запускаем XS++.

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и не отпуская подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.)

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем файл k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки файла k750w800_r2e_dcu.49r.ssw.

- После завершения процесса прошивки закрываем программу и отключаем кабель.

- Телефон включать можно не пытаться (не включится).

- Передёргиваем аккумулятор.

- Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина при помощи клавиши "Tab" выбираем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH", заходим во "FLASH "(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим один файл memory. На соседней панели открываем папку с патчем выбираем патч нажимаем F5 и жмём “Copy”. Теперь перед нами появляется меню установки патча: В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.
После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон. Передергиваем аккумулятор.

- Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина при помощи клавиши "Tab" выбираем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH

- Заходим во "FLASH "(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим один файл memory. На соседней панели открываем папку Rest из db2010cid49_3.rar и копируем (Нажимаем F5) из неё файл rest_K750_*******.bin в плагин, где ******* версия вашей прошивки. Открывается окно установки патча. В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.
После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон. Передергиваем аккумулятор.

- Установка нового меню завершена можете включать телефон.

P.S. Выполняя каждый пункт в точности с данным описание, вы можете быть уверены в успешной установке патча.

## GSlide

Я считаю, что этот способ полезен только, если нужно сразу кучу патчей поставить.

Основные принципы работы с XS++, я привел в разделе перепрошивки.

1. Скачиваем необходимый для работы дистрибутив:

- Скачиваем XS++1.2

- Скачиваем GSlide v1.5

- Патчи (Их скачать можно на различных сайтах данной тематики, таких как «Mobilefree» «Se-zone» «Sony-Ericsson» «TopSony», почти на каждом сайте есть функция поиск, так что прежде чем писать вопросы на форуме, воспользуйтесь поиском.)
Почти все патчи представлены примерно в таком виде:
;Название патча
;Модель телефона _ прошивка  
;©Автор
адрес
путь: параметр1 параметр2
Выбрали патч, исходя из модели вашего телефона, и прошивки, установленной в нём!!! Если вы попробуете залить патч, предназначенный для другой прошивки – в результате вы получите мёртвое тело! Так что будьте внимательны с выбором.
Доводим патч до понятного для плагина вида: Открываем блокнот и вставляем туда текст нашего патча. Сохраняем. Теперь нужно переименовать полученный файл в вид: *.vkp, т.е. сменим его расширение. Получаем файл, готовый к патчеванию:

2. Начнем:

- Распаковываем архив со скачанной GSlide в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\ GSlide\)

- Запускаем программу GSlide

- Выбираем в строке Flashfile файл MAIN (где его взять, я указал в разделе перепрошивки.)

- В строке Header нужно выбрать файл header__DB2010_49_red_291blocks, который находиться в скаченном и распакованном нами ранее архиве с программой GSlide, в папке header.

- Далее выбираем желаемые патчи, нажав кнопку Add.

- И в строке Output место на жестком диске, куда вы желаете сохранить пропатченный MAIN.

- Больше ничего не жмем. 
Должно быть примерно так:

- Всё. Нажимаем кнопочку Process и ждем.

- Если программа выдает ошибку, проверьте правильность текста патча.

3. Пропатченный MAIN готов, осталось залить его через XS++.

- Распаковываем архив со скачанной XS++1.2 в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\XS++\)

- Запускаем XS++.

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и не отпуская подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.)

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем пропатченный MAIN.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки файла.

- После завершения процесса прошивки закрываем программу и отключаем кабель.

- Телефон включаем и наслаждаемся результатом.

P.S. Выполняя каждый пункт в точности с данным описание, вы можете быть уверены в успешной установке патчей.

# Перепрошивка в SonyEricsson W800i

Плюсы и минусы этой модели по сравнению с k750i я описывать не буду. Самый главный плюс W800i это красивый и функциональный плеер, а минус это отсутствие Activity Menu как в K750i. Решать вам, я выбрал Activity Menu.

Как совместить одно с другим пока не придумали.

Нам нужно залить прошивку через SEFP (FAR Plugin) так как он на cid внимания не обращает. (Для незнающих прошивок w800i с cid49 не бывает).

1. Скачиваем необходимый для работы дистрибутив:

- Для начала качаем сам Far Manager, распаковываем при помощи WinRar.

- Скачиваем SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем и ложем папку «SEFP» в папку «Plugins» файлового менеджера.

- Скачиваем обновление v0.10.0.51 к SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем, копируем все файлы и папки в установленный "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

- Скачиваем db2010cid49_3_3, распаковываем. Копируем все из папки "db2010cid49_3_3/SEFP" в "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

- Далее заходим в папку FAR/SEFP и запускаем файл sefp0.10.0.51patch.exe и жмём кнопку "Do it!" (файл sefp0.10.0.51patch.exe должен лежать прямо в папке SEFP).

- XS++1.2

- Прошивочные файлы (FS и MAIN) телефона w800i (желательно R1BC002). (Их скачать можно на различных сайтах данной тематики, таких как «Mobilefree» «Se-zone» «Sony-Ericsson» «TopSony»
Распаковываем их в любую папку.

- Оригинальные файлы кастомизации (CDA) для вашей модели телефона и вашего региона. 
(W800i_CDA102425_38_EMEA_1) (Их скачать можно на различных сайтах данной тематики, таких как «Mobilefree» «Se-zone» «Sony-Ericsson» «TopSony», почти на каждом сайте есть функция поиск, так что прежде чем писать вопросы на форуме, воспользуйтесь поиском.)
Распаковываем их в любую папку.

2. Теперь распаковываем FS и MAIN (если они в архиве) в любую папку на вашем жестком диске.

- Распаковываем архив со скачанной XS++1.2 в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\XS++\)

- Запускаем XS++.

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и, не отпуская, подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.) 
Должно появится следующее окно (Flash Firmware), в поле IMEI: должен быть ваш IMEI.

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем файл k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки.

- Всё. Теперь закрываем программу и отключаем кабель.

3.  Теперь будем работать с Far Manager.

- Запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина с помощью мышки либо при помощи клавиши "Tab" отмечаем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская, подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH", заходим во "FLASH "(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим один файл memory. На соседней панели открываем папку со скаченными и распакованными ранее FS и MAIN.

- Выбираем MAIN и нажимаем F5 и жмём “Copy”. Теперь перед нами появляется меню установки патча: В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.

- Выбираем FS и нажимаем F5 и жмём “Copy”. Теперь перед нами появляется меню установки патча: В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.

- После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон. Передергиваем аккумулятор.

4. Теперь необходимо финализировать телефон.

Для это нужно снова прошить телефон файлом k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar с помощью XS++.

- Запускаем XS++

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и не отпуская подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.) 
Должно появится окно (Flash Firmware), в поле IMEI: должен быть ваш IMEI.

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем файл k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки.

- Всё. Теперь закрываем программу и отключаем кабель.

- Запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина с помощью мышки либо при помощи клавиши "Tab" отмечаем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH", заходим в "FS "(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим файлы и каталоги внутренней системы телефона.

- Далее идем по адресу tpa\preset\

- В правом окне Far Manager открываем папку со скаченными и распакованными ранее оригинальными файлами кастомизации (CDA) для вашей модели телефона и вашего региона.  (W800i_CDA102425_38_EMEA_1).

- Выбираем папку custom. Жмем F5 – copy- all.

- После того как папка скопируется, для сохранения всех изменений необходимо перейти в корневой каталог "FS" нажимая ".." пока не появится окошко с надписью "Do you wish to SHUTDOWN CSFSloader?" и нажать "YES" После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон.

- Передергиваем аккумулятор.

- Далее запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина при помощи клавиши "Tab" выбираем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH

- Заходим во "FLASH "(запустится файловый загрузчик), через 20-30 секунд увидим один файл memory. На соседней панели открываем папку Rest из db2010cid49_3.rar и копируем (Нажимаем F5) из неё файл rest_W800_*******.bin в плагин, где ******* версия вашей прошивки. Открывается окно установки патча. В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.
3) После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон. Передергиваем аккумулятор.

3. Прошивка завершена, можете включать телефон.
P.S. Выполняя каждый пункт в точности с данным описание, вы можете быть уверены в успешной перепрошивке телефона.

# Работа с GDFS.

Эту операцию вы выполняете на свой страх и риск. Есть риск убить телефон, тогда поможет либо Сервис-центр, либо сервисный кабель и сервисный софт.

Начнем: 
1.) Скачиваем необходимый для работы дистрибутив:

- Для начала качаем сам Far Manager, распаковываем при помощи WinRar.

- Скачиваем SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем и ложем папку «SEFP» в папку «Plugins» файлового менеджера.

- Скачиваем обновление v0.10.0.51 к SonyEricsson Flash Plugin, распаковываем, копируем все файлы и папки в установленный "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

- Скачиваем db2010cid49_3_3, распаковываем. Копируем все из папки "db2010cid49_3_3/SEFP" в "FAR/SEFP". Подтвердить замену файлов.

- Далее заходим в папку FAR/SEFP и запускаем файл sefp0.10.0.51patch.exe и жмём кнопку "Do it!" (файл sefp0.10.0.51patch.exe должен лежать прямо в папке SEFP).

- XS++1.2 Распаковываем её.

- Скачиваем программу для применения скриптов – GDFSTool

- Находим необходимые скрипты. Приведу самые распространенные:
Убрать 1EOW в сервисном меню: gdfswrite:00020CB800
Решение проблемы с быстрой разрядкой аккумулятора: gdfswrite:000000099A0140017C29
Сброс общего времени: gdfswrite:00020CD40000000000000000 
Скачать скрипты можно с TopSony.

2.) Доводим скрипт до ума 

- Открываем стандартный блокнот windows.

- Копируем в него выбранный скрипт, например gdfswrite:00020CD40000000000000000 – этот скрипт делает сброс общего времени в сервисном меню.

- Должно быть так:

- Нажимаем Файл - Сохранить как – выбираем место куда сохранить

- Пишем имя файла, например script1.txt и жмем сохранить.

- Всё, скрипт готов.

3.) Работаем с XS++1.2

- Распаковываем архив со скачанной XS++1.2 в удобную для нас папку 
(например c:\SE program\XS++\)

- Запускаем XS++.

- Появляется окно XS++ Settings

- Прежде чем нажать «Start», выключите телефон.

- Нажимаем «Start», зажимаем на телефоне кнопку «c» и, не отпуская, подключаем кабель (в программе идет отсчет времени, всё нужно проделать в течении 30 секунд.) 
Должно появится следующее окно (Flash Firmware), в поле IMEI: должен быть ваш IMEI.

- Ставим галочку на «Flash Main Firmware», жмем «…» в появившемся окне выбираем файл k750w800_r2e_dcu.49r.ssw из архива db2010cid49_3_3.rar.

- Жмем «Flash»

- Ждем пока завершится процесс прошивки.

- Всё. Теперь закрываем программу и отключаем кабель.

4.)  Теперь будем работать с Far Manager.

- Запускаем Far Manager через "Far.exe", жмем "Alt+F1", выбираем "SEFP"(при запуске плагина, телефон должен быть отключен от компьютера).

- В настройках плагина с помощью мышки либо при помощи клавиши "Tab" отмечаем "DCU-60", скорость "921600", выбираем модель телефона (k750_w800_CID49), галочки напротив "RTS" и "DTR" можно снять, жмем "Enter The Matrix"(пойдёт отсчёт времени).

- Зажимаем на телефоне кнопку "C" и не отпуская, подключаем кабель. Через пару секунд видим каталоги "FS" и "FLASH", заходим во "FLASH "(запустится файловый загрузчик),через 20-30 секунд увидим один файл memory.

- Выделяем его, нажимаем F5 – появится окно копирования.

- В поле Mem start вводим 45F0 0000, в поле "Mem length" вводим 0010 0000, в поле "save to" вводим папку, куда будет сохранён GDFS и нажимаем Read. Получаем файл с расширением .raw

- Программу не закрываем, телефон не отключаем.

5). Работаем с GDFSTool.

- Распаковываем её. Советую такой путь C:\GDFSTool\

- Переименовываем полученный в предыдущем шаге файл .raw, например в GDFS и копируем его в папку C:\GDFSTool\

- Оригинал этого файла обязательно оставьте, мало ли захотите всё вернуть, да и просто для подстраховки.

- Копируем в C:\GDFSTool\ сделанный нами ранее скрипт, а именно script1.txt

- Идем: Пуск - Выполнить - cmd, нажимаем ОК.

- В командной строке идем в папку GDFSTool, вводя это – chdir C:\GDFSTool\

- Далее вводим именно так:  GDFSTool.exe GDFS.raw script1.txt

- Нажимаем Enter.

- Должно получится так:

- В папке C:\GDFSTool\ должен появиться файл с таким именем GDFS.raw.updated.

- Переименовываем его, удаляя .updated, и получаем файл GDFS.raw.

- Всё осталось залить его в телефон.

6.) Снова работаем c Far Manager.

- Он у нас не закрыт.

- Теперь в правом окне идем в папку куда мы сохранили наш обработанный GDFS.raw

- Выделяем его и жмем F5, жмем копировать(Copy).

- В появившемся окне выбираем Flash RAW image at и в поле вводим 45F0 0000 и длина 0010 0000, нажимаем Flash.

- После завершения процесса, на правой панели открываем папку Rest которая находилась в архиве db2010cid49_3.rar.

- Копируем (Нажимаем F5) из неё файл rest_K750_*******.bin, где ******* версия вашей прошивки. Открывается окно установки патча. В этом окне ничего не меняем и нажимаем кнопку Flash. В окне Flash Report нажимаем Close.

- После чего по Alt+F1 переходим на диск С и закрываем Far. И отсоединяем телефон. Передергиваем аккумулятор.

- Прошивка завершена, можете включать телефон и чувствовать запах победы!!! 

# Благодарности.

В первую очередь нужно отблагодарить любимый форум 
Sony-Ericsson.ru и его авторов.

Откуда мной взято очень много полезной информации.

Ну и конечно огромное спасибо авторам софта, а это:

Darkmen и Den_po.

Хотите отблагодарить меня, скажите мне спасибо!



Можно это сделать в ICQ 383774921, либо на форуме 
Sony-Ericsson.ru в специальной теме.

Вопросы задавать там же.

©Strike01